دانشکده مهندسی برق

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک 3

آزمایش شماره 2: تقویت کننده دیفرانسیلی

تهیه کننده و نویسنده:

رضا آدینه پور

علی یحیایی

استاد مربوطه:

جناب اقای دکتر نوروز آبادی

تاریخ تهیه و اراﺋﻪ:

آبان ماه 1401

مدار آزمایش را به صورت زیر میبندیم:

- بهره را در فرکانس های میانی بدست آوردید:

ورودی مدار را سیگنالی با دامنه 0.14 ولت پیک تا پیک و با فرکانس 50 کیلو هرتز میدهیم. به صورت زیر:

گین در فرکانس های میانی به صورت زیر بدست آمده است:

AV=VoutVin=3.2014×10-3=228

- پهنای باند مدار را بدست آورید:

- ماکزیمم دامنه در فرکانس 200 کیلو هرتز رخ داده است.

- ماکزیمم فرکانسی که سیگنال در ان تغییری نکرده است 1.9 مگاهرتز است. بعد از این فرکانس، سیگنال دچار اعوجاج میشود.

- مقدار دامنه ماکزیمم سیگنال 3.20 ولت شده است.

- برای پیدا کردن فرکانس قطع به صورت زیر عمل میکنیم:

- fH=0.7×MaxA=0.7×3.20=2.24

- مقدار سیگنال در فرکانس 1.9 مگاهرتز به 0.7 ماکزیمم خود میرسد پس فرکانس قطع بالای مدار 1.9 مگاهرتز است.

- به دلیل خازن های پارازیتیک ترانزیستور، عملا ما به مقدار 2.24 نمیرسیم و کمترین مقداری که در آزمایش ثبت شد در فرکانس 1.9 مگاهرتز، 2.88 ولت بود.

- فرکانس قطع پایین مدار هم به این روش 100 کیلو هرتز بدست امده است.

پهنای باند مدار به صورت زیر بدست می آید.

BW=fH-fL=1.9 MHz-100 KHz≅1.9 MHz

مقدار گین در پهنای باند همواره مقداری ثابت است:

AV×BW=Const=228 ×1.9=433.2×106

با اتصال کوتاه کردن مقاومت Re1 گین مدار تغییری نمیکند چون خروجی مدار از سمت راست مدار که مقاومت Re2 در آن دخیل است گرفته شده است.